附件：

开发建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目

项 目 编 号

建 设 地 点  广元市朝天区

验 收  单  位  广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局

2018年 2 月5日

中华人民共和国水利部制

一、开发建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目 |  |  | 行业类别 |  | 其他城建工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 |  |  | 项目性质 |  | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 广元市水务局 广水函[2013]355号，2013年12月 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门、 文号及时间 | 广元市朝天区发展和改革局 （广朝发改项目〔2013〕137号），2013年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程估算总投资 | 10962.32万元 | 其中水土保持投资 | 188.38万元 |  | 所占比例 | 1.72% |
| 工程实际总投资 | 9375.31万元（未最终结算，最终数据以结算数据为准） | 其中水土保持投资 | 230.05万元（未审计，最终数据以审计数据为准） |  | 所占比例 | 2.45% |
| 工程施工准备期 | 2013年 11月 | 建设时间 | 2013年12月至2014年6月 |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川省水利科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 四川省水利科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测单位 | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
| 水土保持施工单位 | 长沙市公路桥梁建设有限公司 |  |  |  |  |  |
| 水土保持监理单位 | 法国BVHK公司、中国成达监理工程公司 |  |  |  |  |  |
| 验收报告编制单位 | 绵阳市水利规划设计研究院 |  |  |  |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局于2018年2月5日在广元市朝天区主持召开了汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有建设单位广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局，以及方案编制和施工单位、监理单位的代表共6人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位对水土保持设施进行了自查验收，委托四川省水利科学研究院编制了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持设施验收报告》，并向广元市水务局提出了备案申请。上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收组及与会代表查看了现场，观看了工程影像资料，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报，以及方案编制、施工单位的补充说明，形成验收意见如下： （一）项目总用地面积为5.22公顷，项目用地性质为交通运输用地。工程工期33个月，于2015年3月开工建设， 2017年11月完工。截止2018年1月，工程累计完成投资9375.31万元。 （二）2013年12月20日，广元市水务局以《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广水函[2013]355号）批复了项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围14.73公顷。经核定，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目防治责任范围5.22公顷。 （三）在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的防治措施，实施了排水工程、土地整治、植被恢复等措施。实际完成水土保持主要措施量：挡土墙1710m3，浆砌石网格植草护坡1540m2，排水沟3780m，行道树1330株，灌草绿化0.20hm2。陵江西路水土保持措施：土地整治1.00hm2，沉沙凼4个，表土剥离840m3，临时排水沟土方开挖174m3，覆土840万m3；北出口道路水土保持措施：土地整治0.65hm2，沉沙凼3个，临时排水沟土方开挖92m3。 （四）批复的水土保持方案确定水土保持估算总投资188.38万元，实际完成水土保持投资230.05万元（未审计，最终数据以审计数据为准）。 （五）汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持措施设计及布局合理，工程质量达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，其中扰动土地治理率达到100%，水土流失治理度达100%，拦渣率达到99%，水土流失控制比达到1，植被恢复系数达到100%，植被覆盖度为31.6%。总体足水保方案制定的防治标准。 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了广元市水务局批复的防治任务；建成的水土保持设施质量总体良好，水土流失防治指标总体达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了水土流失；建设期间结合主体工程开展了水土保持监理工作；水土保持设施质量合格，运行良好，满足水土保持开发建设项目的基本要求。运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 验收组建议：建设单位应对已完工的工程设施定期检查和养护，对排水明渠进行定期清理，同时加强对边坡防护的监测，以保证水土保持工程的作用得到有效发挥。出现有植物枯萎、坏死、草地秃斑率较大等区域应及时进行补植，使水土保持措施发挥其功能。

- 三、验收组成员签字表

| - 分 工 | - 姓 名 | - 单 位 | - 职务/职称 | - 签 字 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 组 长 | - 张由洁 | - 广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 |  |  | - 建设单位 |
| - 成 员 | - 赵鑫 | - 广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 |  |  | - 建设单位 |
|  | - 王超 | - 广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 |  |  | - 建设单位 |
|  | - 张望 | - 绵阳市水利规划设计研究院 | 工程师 |  | - 验收报告编制单位 |
|  | - 刘伟 | - 四川涪圣工程设计咨询有限公司 | 工程师 |  | - 监测单位 |
|  | - 李七 | - 法国BVHK公司、中国成达监理工程公司 | - 总监 |  | - 监理单位 |
|  |  | - 四川省水利科学研究院 |  |  | - 水土保持方案编制单位 |
|  |  | - 长沙市公路桥梁建设有限公司 |  |  | - 施工单位 |