汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目

水土保持监测总结报告

编制单位：四川涪圣工程设计咨询有限公司

二○一八年一月

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目

水土保持监测总结报告

批准：

核定：

审查：

校核：刘  伟    许 峰

编写：刘  伟    许 峰

张 鹏    周静静

编制单位：四川涪圣工程设计咨询有限公司

二○一八年一月

目   录

附件：	iii

前言	1

1建设项目及水土保持工作概况	5

1.1 建设项目概况	5

1.1.1项目基本情况	5

1.1.2  项目区概况	9

1.2  水土保持工作情况	18

1.2.1 水土保持方案编制情况	18

1.2.2  水土保持工程后续设计情况	18

1.2.3  水土保持工作管理	18

1.2.4  水土流失防治工作情况	19

1.2.5  其他水土保持工作情况	19

1.3 监测工作实施情况	19

1.3.1 监测实施方案执行情况	19

1.3.2 监测项目部设置	20

1.3.3 监测点布设	21

1.3.4 监测设施设备	21

1.3.5监测技术方法	22

1.3.6 监测成果提交情况	24

2 监测内容和方法	25

2.1扰动土地情况	25

2.2弃土弃渣动态监测	26

2.3 水土保持措施	26

2.4 水土流失情况	27

3 重点对象水土流失动态监测	29

3.1 防治责任范围监测	29

3.1.1 水土流失防治责任范围	29

3.1.2 背景值监测	30

3.1.3 建设期扰动土地面积	30

3.2 取料监测结果	30

3.3 弃渣监测结果	30

3.4 土石方流向情况监测结果	31

3.5 其他重点部位监测结果	31

4水土流失防治措施监测结果	32

4.1工程措施监测结果	32

4.2植物措施监测结果	32

4.3临时防治措施及实施进度	34

4.4水土保持措施防治效果	34

4.4.1  工程措施防治效果	34

4.4.2  植物措施防治效果	35

4.3.3  临时措施防治效果	35

5 土壤流失情况监测	36

5.1 水土流失面积	36

5.2 土壤流失量	37

5.3取料、弃渣潜在土壤流失量	37

5.4 水土流失危害	37

6 水土流失防治效果监测结果	38

6.1扰动土地整治率	38

6.2水土流失总治理度	38

6.3拦渣率与弃渣利用率	38

6.4土壤流失控制比	39

6.5林草植被恢复率	39

6.6林草覆盖率	39

6.3运行初期水土流失分析	39

7 结论	41

7.1水土保持措施评价	41

7.1.1水土流失动态变化与防治达标情况	41

7.1.2综合结论	43

7.1.3存在问题与建议	44

7.2监测工作中的经验与问题	45

7.2.1监测工作中的经验	45

7.2.2存在问题与建议	45

# 附件：

附件一 《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广元市水务局，广水函[2013]355号，2013年12月20日）；

附件二 广元市朝天区发展和改革局关于同意朝天区灾后重建世界银行优惠紧急贷款城镇基础设施余款（中调）项目开展前期工作的通知（广朝发改项目〔2013〕137号）。

附图一  工程地理位置图

附图二 主体工程总平面图

附图三 水土保持监测分区及监测点布设图

附图四 防治责任范围图

前言

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目建设单位为广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局。拟建陵江西路位于嘉陵江右侧，朝天区火车站至规划新城区段，是连接嘉陵江二桥、连接左岸大中坝片区与右岸规划草房沟新城区的唯一通道。由于受“5•12”汶川特大地震影响以及该段道路临近朝天火车站站台与货运装卸站，各种大重型车辆碾压，致使该道路破损严重，通行能力极差，给沿线居民出行造成诸多困难。随着社会的发展，加之右岸新城区开发的启动，两岸交通往来频繁，该段道路的交通量将大幅增加，既有道路已不能满足日益增长的交通需求。目前，规划草房沟新城区即将开放，作为连接大中坝片区、老城区和规划新城区唯一交通要道，扩建修复该道路已迫在眉睫。

拟建北出口道路位于政府桥与川陕高速朝天出口之间，是连接朝天城区与川陕高速的主要通道，而川陕高速公路作为连接中国西南与西北的主要通道，成为朝天境内第一条高速公路，极大地改善朝天区落后的对外交通基础设施，促进朝天区经济的快速发展。

项目由中铁二院工程集团有限责任公司进行设计，该公司于2013年5月完成本项目的可行性研究报告，并于2013年10月完成工程的设初设计报告。2013年10月18日，项目取得了广元市朝天区发展和改革局关于同意朝天区灾后重建世界银行优惠紧急贷款城镇基础设施余款（中调）项目开展前期工作的通知（广朝发改项目〔2013〕137号）。

根据国家水土保持法律法规的有关规定，2013年10月，广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局委托四川省水利科学研究院编制了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（送审稿）；并于2013年10月22日，通过了广元市水务局组织专家审查，于2010年11月初编制完成了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（报批稿），并于2013年12月20日，获得广元市水务局《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广水函[2013]355号）（详见附件1）。

工程包括陵江西路和北出口道路，总长度3032.833m。陵江西路起于嘉陵江大桥，由南向北，沿现有朝天区～陈家乡道路方向到拟建嘉陵江二桥（同步实施）止，全长1882.375m，道路红线宽12m，路面为沥清砼路面，设计时速20km/h，为城市支路；北出口道路起于城区明月路上的政府桥，沿现有朝天区～龙门村道路止于川陕高速朝天互通，全长1150.458m，道路红线根据不同路段，有9.5m、13m、14m三个红线宽度，路面为沥清砼路面，设计时速30km/h，为城市次干路。工程建设内容主要包括道路工程（路基工程、路面工程）、桥梁工程（公路桥）、涵洞工程、照明工程、绿化工程等。项目可研批复总投资为10962.32万元，其中陵江西路7700万元、北出口道路3262.32万元，资金来源于世行贷款。实际完成投资约9375.31万元。

项目实际工期33个月，于2015年3月开工建设， 2017年11月完工。

2017年11月我单位受业主委托开展监测工作，接到任务后，经研究决定成立汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持监测项目组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工。通过现场详查，了解项目建设过程中水土流失状况及调查工程水土保持工作开展情况。整理监测资料，分析监测数据对比现场监测情况，对工程建设过程水土流失现状及水土保持工作开展状况进行客观真实评价。最后以上述资料为数据本底，对本项目工程运行初期水土流失监测成果加以技术整合和综合评述，最终形成了水土保持监测技术总结报告。

水土保持监测特性表

表 1-1

| 主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  | 包括陵江西路和北出口道路，总长度3032.833m。 |  |  |  | 建设单位、联系人 |  |  |  |  | 广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 郭友龙/13320739377 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所属流域 |  |  |  |  | 嘉陵江流域 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  |  |  | 13863.83万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  |  |  |  | 32个月 |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  | 四川涪圣工程设计咨询有限公司 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 张望/18381639808 |  |  |  |
| 自然地理类型 |  |  |  | 亚热带湿润季风气候区 |  |  |  |  | 防治标准 |  |  |  | 建设类一级 |  |  |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |  | 监测指标 |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |
|  | 1.水土流失状况监测 |  |  | 调查监测 |  |  |  |  | 2.防治责任范围监测 |  |  |  | 实地测量 |  |  |  |
|  | 3.水土保持措施情况监测 |  |  | 调查监测 |  |  |  |  | 4.防治措施效果监测 |  |  |  | 调查监测 |  |  |  |
|  | 5.水土流失危害监测 |  |  | 调查监测 |  |  |  |  | 水土流失背景值 |  |  |  | 2192 t/km2•a |  |  |  |
| 方案设计防治责任 范围 |  |  |  | 14.73hm2 |  |  |  |  | 容许土壤流失量 |  |  |  | 500t/km2•a |  |  |  |
| 水土保持投资 |  |  |  | 188.38 万元 |  |  |  |  | 水土流失目标值 |  |  |  | 500t/km2•a |  |  |  |
| 防治措施 |  |  |  | 挡土墙1710m3，浆砌石网格植草护坡1540m2，排水沟3780m，行道树1330株，灌草绿化0.20hm2。 陵江西路新增水土保持措施：土地整治1.00hm2，沉沙凼4个，表土剥离840m3，临时排水沟土方开挖174m3，覆土840万m3。 北出口道路新增水土保持措施：土地整治0.65hm2，沉沙凼3个，临时排水沟土方开挖92m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论 | 防治效果 |  | 分类指标 | 目标值（%） | 达到值（%） |  | 实际监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扰动土地整治率 | 95 | 100 |  | 防治措施面积 | 1.65 hm2 |  | 永久建筑物及硬化面积 |  | 3.57 hm2 |  | 扰动土地总面积 |  | 5.22 hm2 |
|  |  |  | 水土流失总治理度 | 98 | 100 |  | 防治责任范围面积 |  |  | 5.22hm2 |  | 水土流失总面积 |  |  | 5.22hm2 |  |
|  |  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1 |  | 工程措施面积 |  |  | hm2 |  | 容许土壤流失量 |  |  | 500t/km2•a |  |
|  |  |  | 林草覆盖率 | 28 | 31.6 |  | 植物措施面积 |  |  | hm2 |  | 监测土壤流失情况 |  |  | 733t/km2•a |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率 | 99 | 100 |  | 可恢复林草 植被面积 |  |  | hm2 |  | 林草类植被面积 |  |  | 1.65hm2 |  |
|  |  |  | 拦渣率 | 95 | 99 |  | 实际拦挡弃渣量 |  |  | 0万m3 |  | 总弃渣量 |  |  | 0万m3 |  |
|  | 水土保持治理 达标评价 |  |  | 6项防治指标均已达标，总体达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  | 项目建设区监测重点为路堑边坡，临时堆土场；建设期监测结果表明水土流失6项防治指标均已达标，总体达标；在恢复期应继续对植物措施实施情况进行监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 |  |  |  | 1)加强路堑裸露边坡的绿化和后期管理养护；2）注意周边排水措施和土壤侵蚀监测；3）加强临时占地复垦、绿化措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1建设项目及水土保持工作概况

# 1.1 建设项目概况

### 1.1.1项目基本情况

1 地理位置

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目位于工程位于广元市朝天区城区。包括陵江西路和北出口道路，陵江西路起于嘉陵江大桥，由南向北，沿现有朝天区～陈家乡道路方向到拟建嘉陵江二桥（同步实施）止，北出口道路起于城区明月路上的政府桥，沿现有朝天区～龙门村道路止于川陕高速朝天互通，周边道路较完善，交通便利。

2主要技术指标

项目名称：汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目

项目地点：广元市朝天区朝天镇

建设单位：广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局

建设规模及建设内容：工程包括陵江西路和北出口道路，总长度3032.833m。陵江西路全长1882.375m，道路红线宽12m，路面为沥清砼路面，设计时速20km/h，为城市支路；北出口道路全长1150.458m，道路红线根据不同路段，有9.5m、13m、14m三个红线宽度，路面为沥清砼路面，设计时速30km/h，为城市次干路。工程建设内容主要包括道路工程（路基工程、路面工程）、桥梁工程（公路桥）、涵洞工程、照明工程、绿化工程等。

工程投资：工程总投资13863.83万元，土建投资约8200万

建设工期：2013年11月至2014年6月

3工程总投资

项目可研批复总投资为10962.32万元，其中陵江西路7700万元、北出口道路3262.32万元，资金来源于世行贷款。实际完成投资约9375.31万元。

4 项目组成及布置

本工程包括陵江西路和北出口道路，总长度3032.833m。陵江西路起于嘉陵江大桥，由南向北，沿现有朝天区～陈家乡道路方向到拟建嘉陵江二桥（同步实施）止，全长1882.375m，道路红线宽12m，路面为沥清砼路面，设计时速20km/h，为城市支路；北出口道路起于城区明月路上的政府桥，沿现有朝天区～龙门村道路止于川陕高速朝天互通，全长1150.458m，道路红线根据不同路段，有9.5m、13m、14m三个红线宽度，路面为沥清砼路面，设计时速30km/h，为城市次干路。工程建设内容主要包括道路工程（路基工程、路面工程）、桥梁工程（公路桥）、涵洞工程、照明工程、绿化工程等。

（1）陵江西路

陵江西路设计起点与既有嘉陵江大桥相交，由南向北，沿现有朝天区～陈家乡道路方向到拟建嘉陵江二桥（同步实施）止（设计桩号K1+882），嘉陵江二桥与本工程同步实施。

陵江西路为连接小中坝片区和草房沟片区的区间联系路，设计起点与既有嘉陵江大桥平交（嘉陵江大桥为连接小中坝片区与朝天火车站、草房沟片区跨嘉陵江的一座桥梁）。路线沿宝成铁路与嘉陵江之间的沿河地带由南向北到达设计终点，与跨既有宝成铁路桥相接，该规划道路为草房沟片区规划范围。道路设计长度1882.375m，全线设置平交口1 处。

（2）北出口道路

北出口道路起于城区明月路上的政府桥，沿现有朝天区～龙门村道路止于川陕高速朝天互通。北出口道路设计起点接城区明月路上的政府桥，该交叉口为既有交叉口，本次设计对该交叉口节点进行优化改造；北出口道路设计终点接川陕高速朝天互通。以上两条道路设计起、终点位置明确，与现状及规划接点一致，因此，本路线起、终点接线无其它方案比较。

北出口道路设计起点与既有明月路、政府桥交叉，线路由西向东，沿既有道路布线，到达设计终点，设计终点接在建川陕高速朝天互通。既有道路是朝天区通往陕西省宁强县的一条县际公路，道路等级为四级公路，路幅宽度6.5m。线路在桩号前进方向的左侧（靠潜溪河）进行拓宽，道路长度1150.458m。

受地形影响，线路左侧地势较陡，为不侵占潜溪河河道，线路A线AK0+010~AK0+378采用半路半桥方式，桥跨方式拟采用6×（3×20）m预应力混凝土连续箱梁，其中：AK0+010~AK0+073.33为9.5m桥面宽连续箱梁；AK0+073.33~AK0+141.809为9.5~7m渐变桥面宽连续箱梁，AK0+141.809~AK0+378为7m桥面宽连续箱梁。北出口道路B线设计起点与明月路平交，于BK0+202.257与AK0+158.869相接，道路长度202.257m。

5施工工期

可研阶段计划2013年11月开工，2014年6月竣工，总工期8个月。

实际施工于2015年4月13日开工建设，于2017年11月完工，工期32个月。

6土石方平衡

（1）水土保持方案批复情况

根据批复，本工程总挖方2.93万m3，填方8.04万m3，外购方5.4万m3，弃方0.29万m3，弃方包括0.08万m3剥离的表土和0.21万m3桥墩开挖弃方，桥墩开挖弃方回铺于桥下坡面，晒干并夯实，再布置植草防护，不设置永久弃渣场。

水土保持方案批复的土石方平衡表

表1.1-1                                                      单位：万方

| 项目 |  |  | 挖方 | 填方 | 外借方 |  | 弃方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 止点 |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 弃方包括0.08万方剥离的表土和0.21万方桥墩开挖钻渣弃方，桥墩开挖弃方回铺于桥下坡面，晒干并夯实 |
| 陵江西路 | K0+0 | K0+440 | 0.17 | 1.43 | 1.26 | 外购 |  |  |  |
|  | K0+440 | K1+020（公路桥） | 0.51 | 0.37 |  |  | 0.14 | 公路桥边坡回填 |  |
|  | K1+020 | K1+397 | 0.13 | 1.12 | 0.99 | 外购 |  |  |  |
|  | K1+397 | K1+882（公路桥） | 0.43 | 0.28 |  |  | 0.15 | 公路桥边坡回填 |  |
| 北出口道路 | K0+0 | K0+378（公路桥） | 0.49 | 0.53 | 0.04 | 外购 |  |  |  |
|  | BK0+0 | BK0+202 | 0.16 | 0.27 | 0.11 | 外购 |  |  |  |
|  | K0+378 | K0+948 | 0.84 | 3.84 | 3 | 外购 |  |  |  |
| 生产生活临时占地 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 2.93 | 8.04 | 5.4 |  | 0.29 |  |  |

（2）实际情况

根据工程施工、监理、监测资料，本工程总挖方2.73万m3，填方8.27万m3，外购方5.62万m3，弃方0.08万m3，弃方为0.08万m3剥离的表土，堆放至临时堆土场，不设置永久弃渣场。

工程实际土石方平衡表

表1.1-2                                                      单位：万方

| 项目 |  |  | 挖方 | 填方 | 外借方 |  | 弃方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成 | 起点 | 止点 |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 弃方为0.08万方剥离的表土，用于后期绿化覆土 |
| 陵江西路 | K0+0 | K0+440 | 0.22 | 1.4 | 1.18 | 外购 |  |  |  |
|  | K0+440 | K1+020（公路桥） | 0.55 | 0.5 |  |  | 0.05 | 临时堆土场 |  |
|  | K1+020 | K1+397 | 0.13 | 1.12 | 0.99 | 外购 |  |  |  |
|  | K1+397 | K1+882（公路桥） | 0.48 | 0.45 |  |  | 0.03 | 临时堆土场 |  |
| 北出口道路 | K0+0 | K0+378（公路桥） | 0.42 | 0.53 | 0.11 | 外购 |  |  |  |
|  | BK0+0 | BK0+202 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 外购 |  |  |  |
|  | K0+378 | K0+948 | 0.7 | 3.9 | 3.2 | 外购 |  |  |  |
| 生产生活临时占地 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 2.73 | 8.27 | 5.62 |  | 0.08 |  |  |

7 工程占地

1)、水土保持方案批复情况

本工程占地主要包括永久占地和临时占地两部分，占地面积总计5.53hm2。其中永久占地共计3.76hm2，临时占地共计1.77hm2。占地类型主要为公路用地1.91hm2，城镇住宅用地0.12hm2，内陆滩涂2.21hm2，其它草地1.29hm2。

永久占地主要是道路路面占地，包括陵江西路2.26hm2和北出口道路1.50hm2。

临时占地中陵江西路和北出口道路临时占地主要指道路建设过程中，道路两侧由于土石方开挖回填会占用的临时占地区域，面积共计1.20hm2。

临时占地中生产生活设施占地主要包括生产营地、拌和站、预制场地和材料堆放场地，占地面积0.49hm2。

临时堆土区主要堆放剥离表土，用于后期边坡绿化，面积0.08hm2。

方案批复工程占地面积统计表

表1.1-3                                                          单位：hm2

| 分区 |  | 占地类型 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公路用地 | 城镇住宅用地 | 内陆滩涂 | 其它草地 |  |
| 永久占地 | 陵江西路 | 1.27 |  | 0.74 | 0.25 | 2.26 |
|  | 北出口道路 | 0.64 |  | 0.68 | 0.18 | 1.5 |
|  | 小计 | 1.91 |  | 1.42 | 0.43 | 3.76 |
| 临时占地 | 陵江西路临时占地 |  |  | 0.35 | 0.39 | 0.74 |
|  | 北出口道路临时占地 |  |  | 0.25 | 0.21 | 0.46 |
|  | 生产生活临时占地 |  | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.49 |
|  | 临时堆土区 |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
|  | 小计 |  | 0.12 | 0.79 | 0.86 | 1.77 |
| 总计 |  | 1.91 | 0.12 | 2.21 | 1.29 | 5.53 |

2）实际情况

工程实际占地面积总计5.22hm2。其中永久占地共计3.76hm2，临时占地共计1.46hm2。占地类型主要为公路用地1.91hm2，城镇住宅用地0.12hm2，内陆滩涂2.11hm2，其它草地1.08hm2。

工程实际占地面积统计表

表1.1-4                                                            单位：hm2

| 分区 |  | 占地类型 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公路用地 | 城镇住宅用地 | 内陆滩涂 | 其它草地 |  |
| 永久占地 | 陵江西路 | 1.27 |  | 0.74 | 0.25 | 2.26 |
|  | 北出口道路 | 0.64 |  | 0.68 | 0.18 | 1.5 |
|  | 小计 | 1.91 |  | 1.42 | 0.43 | 3.76 |
| 临时占地 | 陵江西路临时占地 |  |  | 0.3 | 0.24 | 0.54 |
|  | 北出口道路临时占地 |  |  | 0.2 | 0.22 | 0.42 |
|  | 生产生活临时占地 |  | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.42 |
|  | 临时堆土区 |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
|  | 小计 |  | 0.12 | 0.69 | 0.65 | 1.46 |
| 总计 |  | 1.91 | 0.12 | 2.11 | 1.08 | 5.22 |

8移民安置和专项设施改（迁）建

本工程建设在原有道路上新增，新增占地部分主要是荒草地和河滩地，不涉及拆迁与移民安置问题。、

### 1.1.2  项目区概况

#### 1 自然条件

工程区地处秦巴山区嘉陵江上游，位于四川盆地北部边缘，地处龙门山北东向构造带东北部和米仓山东西向构造带内。地势北高南低，山脉走向北东，与构造线展布方向大体一致。

陵江西路所在地为山间河流冲积地貌，为侵蚀堆积河谷地形，工程区所在嘉陵江左岸较右岸平缓开阔，处于漫滩部位，此处两岸基本对称，河谷断面近似“U”型。河谷两岸零星发育有Ⅰ级阶地、漫滩，呈长带状，地面平缓。

北出口道路距嘉陵江河口约100.0m；桥梁走向约153°，其东南端与小中坝（老场镇）既有滨江路相接，该处地貌单元为四川盆地北部中山地区，小地貌单元属嘉陵江及其支流（潜溪河）河谷冲洪积地貌。

#### 地质

工程区处于龙门山断裂构造带内，具体位于龙门山北东向（华夏系）构造带牛峰包复式背斜西南端的明月峡背斜西北翼，构造体系属龙门山印支期褶皱构造带，该区地形地质条件复杂，区域稳定性较差。受其影响，区内岩层产状变化较大，构造特征表现为褶皱、断裂、节理裂隙为主，附近代表性褶皱为明月峡背斜，代表性断裂为羊模坝—三清庙—朝天驿—龙洞背断裂及罗圈岩—小安寺断裂及林庵寺—清风峡—神宣驿断裂，均为逆冲性断裂；其中羊模坝—三清庙—朝天驿—龙洞背断裂紧临桥址东南侧的G108线展布，该断裂构造属多旋回的长期活动的断裂，第四纪以来地壳活动较明显，区域构造稳定性较差。

（1）陵江西路

陵江西路地层除零星分布第四系坡残积层，地层主要为第四系全新统河流冲积覆盖层，下伏及两岸出露基岩主要有志留系宁强群和三叠系下统飞仙关组岩层。现对其分述如下：

① 第四系全新统河流冲积层（ Q4al）：

砂卵砾石层：场地均有分布，层厚5～30m。该层以砂卵砾石为主，杂色，矿物成分为灰岩、砂岩、石英砂岩、脉石英等，粒径一般为2～8cm,大者达20cm以上。卵石含量为45～85%，呈次园状及次棱角状，其孔隙为砂砾石充填，一般稍密～中密，局部地段分布胶结层透镜体。Ⅰ级阶地上其上部为厚1—3m的粉土层。

泥质灰岩角砾层：黄灰色，为粉质粘土夹板岩、灰岩碎块石，碎块石风化强烈，角砾粒径0.5—2.0cm，含量25%--30%，棱角状。 厚度1.0～4.0m。主要分布于阶地与坡角交接部位，在大巴口仅ZK32孔有揭露。

② 第四系全新统坡残积层（ Q4Dl—el）：

主要分布于嘉陵江及潜溪河两岸斜坡地带。为粉质粘土、粘土和少量块碎石组成，结构松散—稍密，厚0—6m。

③ 志留系宁强群（Sn）：工程区上部为灰岩、泥灰岩；下部为黑色硅质板岩、黄绿、紫红色页岩、砂质页岩夹礁灰岩透镜体，厚325m。

④ 三叠系下统飞仙关组（T1f）：

灰岩：灰色，一般质纯，局部含泥质，断口呈陶瓷状，方解石呈脉状分布于灰岩中，岩性较坚硬，上部岩石破碎，有风化裂隙，裂面不平，有黄色粘土充填，并有方解石颗粒分布。工程区内主要分布于嘉陵江两岸陡坡地段，岩层普遍倾向南西，倾角15°～20°。

粗砂岩：灰白色，层状结构。主要由石英砂岩、灰岩、长石砂岩组成。岩性较坚硬，上部岩石较破碎，局部分布有裂面。分布于工程区以外。

砂质泥岩：紫红色，层状结构，岩性较软，上部岩石较破碎，层中夹灰白色粉砂岩，遇水易破碎。大中坝～明月峡嘉陵江右岸可见其分布。

（2）北出口道路

根据地表地质调查及钻探揭示，北出口道路场地内地层由第四系人工填土（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）和志留系中下统岩层（S1-2）组成，主要有填土、粉土、砾砂、卵石和页岩。各层的物质组成和岩土工程特性分述如下：

① 第四系人工填土（Q4ml）

人工填土(Q4ml)：为填筑土，灰褐色，松散～稍密，稍湿～湿，分布于桥址两岸既有道路或场坪内，左岸基本为砂、卵石及漂石填筑而成，呈稍密状，地表已形成水泥路面多年；右岸主要由页岩、泥灰岩碎、块石填筑而成，粒径小于20cm碎石含量约占50%～60%，粒径在20cm～50cm块石含量约占30%，粉土及泥沙含量约占20%，呈松散～稍密状，土质不均，承载力较低。

② 第四系冲洪积层（Q4al+pl）

粉土(Q4al+pl)：灰黄、浅黄色，松散，稍湿～湿，主要由粉粒组成，颗粒较均匀，分选较好，表层土体含大量植物根茎；细砂含量约占10%～30%，并随深度的增加而增大。土体厚度变化大, 分布不稳定，承载力低，不耐冲刷。

砾砂(Q4al+pl)：灰褐色，松散，湿～饱和，主要由灰岩、石英、绢云母颗粒及岩屑组成。圆砾粒径多在0.5cm～1.0cm，含量约占20%～40%，磨圆度及分选性较好。

卵石土(Q4al+pl):杂色，湿～饱和。主要由卵石、漂石、圆砾和中细砂组成；母岩岩性主要为灰岩、闪长岩及石英。骨架颗粒以5cm～10cm的卵石为主，含量约占骨架颗粒的50%；漂石粒径在20cm～30cm，含量约20%；圆砾粒径多小于1.0cm，约占30%；骨架多呈中～微风化状态。充填物多为中细砂，局部含泥质较重，易垮孔。

松散卵石：卵石约占骨架颗粒的60～70%，漂石约占5～10%，圆砾占20～30%。卵石与卵石之间的间隙较大，被圆砾和中、细砂充填，充填较松散。钻孔揭露厚度3.0m～7.5m，呈透镜状分布于松散状砾砂内，土体结构受人类采砂、采金活动影响严重，易垮孔，透水性强。

稍密卵石：卵石占骨架颗粒的50～60%，漂石占10～30%，圆砾占10～20%。充填物以中、细砂充填为主，充填程度一般，透水性较强。

③ 志留系中下统岩层（S1-2）

页岩：青灰色、暗褐色，泥质结构，薄层状构造，页理发育，主要粘土矿物组成，含石英，云母等碎屑物10%左右，含少量钙质，局部夹白色条带状方解石脉。根据风化程度划分为强风化和中风化两个亚层。

强风化页岩：原岩的结构和构造基本被破坏，风化侵蚀严重，风化裂隙很发育，岩体破碎，岩芯多呈粉砂状、颗粒状、泥团状和片状，少量碎块状和短柱状。断口面较光滑，部分岩芯表面有大量钙质胶结。岩质软，钻进速度较快。

中风化页岩：岩石结构构造基本清晰,风化裂隙一般发育，岩体较完整，岩芯多呈片状和碎块状，少量饼状和短柱状。断口面光滑平整，钙化较为严重，部分岩芯表面白色条带状方解石脉清晰可见。岩质略坚，钻进速度较慢。

（3）地震及不良地质现象

工程区地处龙门山北东向构造带东北部和米仓山东西向构造带内。龙门山北东向构造带经受了印支---燕山期构造活动长期影响，构造复杂，以高角度的压扭断裂为主，褶皱多呈短轴状；米仓山东西向构造带进入本区后渐向北偏扭，呈现为北东东向褶皱，并伴有高角度冲断层出现。新生代以后，形成的推覆逆掩的巨型断裂系—龙门山褶断带，是近代地震活动强烈的地区。

工程区位于龙门山构造带东北段。该断裂带由天全县西南起，向北东经大邑县双河、灌县二王庙、安县县城附近、江油市武都、广元市沙河，在陕西省南郑县插入汉中盆地，全长约500km。断裂带总体走向北45°～50°东，倾向北西 ，倾角50°～70°。根据从龙门山的侏罗系、白垩系及老第三系地层连续沉积和褶皱形成的资料，该断裂定型于喜山运动早期。该断裂在中、晚更新世直至现今仍有活动，但较微弱，大都显压性，仅在南段微显张性，总体属中、晚更新世活动断裂。地震活动总趋势是南段较强，而中北段弱。工程区新构造运动不强烈，属基本稳定区。

距离工程最近的断层为F1断层（朝天逆冲断层），该断层四川境内起于朝天与陕西宁强交接部位嘉陵江左岸2.0km，于朝天区北东面10.0km处斜跨嘉陵江至其右岸，后沿南西向至广元市城区北西10km终止，全长45km左右。总体走向北50°～70°东，倾向北西，倾角55°～75°。该断层地表断裂构造形迹清楚，中间有三处逆褶段，未发现最新错动地貌和第四纪沉积变形迹象，断层属中更新世活动断裂。该断层位于工程区西北方向，距离约4～5km。

根据汶川地震后最新修订的国标《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001）、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001（2008 年版），本测区沿线场区地震烈度为7 度，设计基本地震动峰值加速度为0.10g，设计地震分组为第二组。

根据地表地质调查，拟建工程区不良地质不发育，自然稳定性较好，沿线无自然滑坡、崩塌、塌岸、泥石流及采空区等不良工程地质作用，无地下潜蚀、管涌的不良作用，对桥梁、路基设计及施工一般不会产生严重的工程地质问题。但因桥址第四系砂、卵石受人为采砂、采金活动的影响，土体结构松散，构造杂乱，加之易受洪水澭抬及地下水位抬升的不良影响，基坑开挖时易产生流砂现象，坑、孔壁易垮塌，不利于大开挖。

#### 气象

广元市朝天区为亚热带湿润季风气候区，年均气温在15℃左右，年平均气温分布是由南至北逐渐降低。年均降雨量900～1100毫米，多集中在7-9月，无霜期235天，常年日照时数1387小时，最多年为1603.7小时，最少年为1058.3小时。具有春迟、夏短、秋长、冬冷的气候特点。按海拔由下向上气候类型有亚热带湿润季风气候过渡到温带气候，具有区域性差异大，立体气候显著，季节变化突出等特点。夏热冬暖，年交差小，四季分明，终年湿润，光热水同季，水热资源十分丰富。

#### 水文特征

项目区属嘉陵江水系，区内主要河流为嘉陵江及其潜溪河，水力资源丰富。

（1）嘉陵江

潜溪河是嘉陵江左岸次级支流，该河发源于陕西省宁强县境内，全长54.30km，流域面积330km2，平均比降12‰；朝天区境内长约31.80km，集雨面积218km2，平均比降5.4‰。河流在枯季于桥址下游100余米处汇入嘉陵江。该河具有山区雨洪型河流的特点，属陡涨陡落型洪水，洪水历时较短，一般为单峰型洪水，年最大洪水发生时间基本与暴雨时间同步，多为7～9月，6、8月次之，5月偶有发生，年最大流量年际变化较大。

由于桥址距离嘉陵江较近，枯季河道流量极小，水深一般小于0.50m，潜溪河两岸滩地及大部分河床基本裸露，嘉陵江河水离桥址在100米左右，不受嘉陵江河水的影响；但在区域性暴雨影响下，桥址两岸滩地及河床除受潜溪河本源洪水陡涨的影响外，还易受到嘉陵江洪水涨澭、倒灌的不利影响，造成桥址附近水力紊乱，洪水下泄不畅，洪水澭抬。据四川南充水利电力建筑勘察设计研究院出版的《广元朝天大中坝漫水桥工程行洪论证与河势稳定评价报告》（2007年9月出版）对本桥址的行洪论证分析评价可知，潜溪河于拟建桥址处百年一遇的洪水位为511.39m，对应流量为1860 m3/s；20年一遇的洪水位为507.15m，对应流量为1210 m3/s；另外拟建桥位处一般冲刷深度为1.02m,总冲刷深度约2.55米左右。

（3）地下水

区域内砂岩、灰岩及第四系堆积物具有一定的含透水性。地下水类型以孔隙潜水及基岩裂隙水为主，主要依靠大气降雨补给，丰枯明显，出露点分散。根据不同岩类的物理性质及地下水的赋存条件、水力特征，可将测区地下水划分为第四系孔隙潜水、基岩裂隙、岩溶水两种类型。

① 第四系孔隙潜水：分布于测区内河流、沟谷底部及山坡坡脚，呈长条带状分布，面积较小，以冲（洪）积砂、砾卵石层孔隙水、含粘土碎石层孔隙水为主，水量丰富，渗透系数为92.5～105.48米/日。在山坡中部及下部残坡积物中，雨后短期内可形成顺基岩表面的孔隙潜水。区内孔隙潜水由大气降雨补给，河道内主要受河水补给；水化学类型该为“HCO3-Ca++”型水，即重碳酸钙型水，一般对混凝土无腐蚀作用。

② 基岩裂隙、岩溶水：主要是构造侵蚀低山区分布的低、中等富水性裂隙潜水，其径流模数为0.10～0.40/s•km2，主要赋存于石灰岩或砂岩、页岩等碎屑岩岩体的裂隙、溶蚀孔、穴内；河谷地带亦分布有富水性较差的裂隙潜水，其径流模数一般低于0.21/s•km2。该型水主要受大气降雨的补给；水化学类型该为“HCO3-Ca++”型水，即重碳酸钙型水，一般对混凝土无腐蚀作用。

（4）行洪报告结论

根据行洪报告，由于工程的兴建，或多或少改变了原有河流的基本特性，包括河流的稳定性。但只要对原有河流的稳定性参数改变不大，河床经过一定的调整，将恢复到原有的平衡状况，而不致发生较大的河型转化，形成大规模的再造床过程。

项目建设后，由于河道水流流态和河相关系受到工程建设影响而有一定程度的改变，可能会造成河床的再造床运动，决定这一现象的控制参数一般采用稳定河宽这个参数，只要河道的河宽满足稳定河宽，河床基本上是趋于稳定的。

通过计算河段的稳定河宽，从而判断河道的横向稳定性。经行洪报告计算，路基所处的嘉陵江段的稳定河宽约为265m，而工程区河道主河槽河宽在300～400m之间；加之河道左岸有已建防洪堤，对水流有一定约束作用；再者嘉陵江广元河段多处出现基岩裸露现象，且两岸部分受岩体控制，可以说本河段的河床是比较稳定的。

#### 土壤

项目区地质构造复杂，矿产资源丰富，成土母质繁多，以耕作土、水稻土、新积土、黄壤为主。

朝天区地处中山，农耕地多分布于25度以上的山坡，地面覆盖率低，风化形成的土层流失非常严重，使土层变瘠薄，地中碎石增多，耕作困难，保水保肥性差，不耐旱也不耐涝，不利于农作物生长。区内土壤类型为紫色土、黄壤、黄棕壤、水稻土、冲积土等五大类，除北部东北部的黄壤、黄棕壤偏酸外，多为中性，宜作范围较广，有效养分和有机质含量都严重缺乏。区内土壤的垂分布为：海拔900以下的河谷阶地多为新积土，海拔900～1500之间为黄壤，海拔1500以上为黄棕壤土。本工程所在区以新积土为主。

#### 植被

朝天区植物基带为常绿、阔叶、落叶混交林，原生的天然植物有3000多种900多属180多科。现存木本植物337种，其中乔木188种、灌木112种、藤木25种、竹类12种。现存草本植物266种、药材植物26种。全区绿化覆盖率达54.1%，森林覆盖率47.5%。

朝天区垂直气候带分明。植被的分布大体分为三个谱序,针叶林、落叶阔叶林带：主要分布于海拨1200米以上地区；落叶阔叶林、针叶混交林带：主要分布在海拔1200米以下地区。

草本药类植物种类繁多，各乡镇均有分布，主要种类有：党参、沙参、泡参、丹参、苦参等。其中中药材特别丰富，约400余种。草场植物有60多科，500多种，可饲牧草200多种，其中主要牧草100多种，较高饲用价值的有50多种。

项目所在区分布的植被以人工次生植被为主，包括乔木、灌木、草本及农田，其分布特点如下：

（1）项目区域地形地貌以低山丘陵居多，这些区域内，项目沿线分布的乔小树种主要有马尾松、柏林、柳杉、水杉、青冈等，以及经济林木如茶、柑橘林、梨等。

（2）由于项目区地处亚热带湿润季风气候区，竹林广布，项目区也少见竹林，其竹林类型主要有楠竹林和慈竹林，以人工栽培为主。

（3）项目区灌丛均是森林砍伐后发育起来的次生类型，灌层多呈块状或片状分布，其总盖度40%～70%，根据项目区高程情况与现场踏勘核实，项目区主要灌木林植被类型有：悬钩子、黄荆、马桑、黄栀子等灌丛。

（4）项目区草本层盖度为50%～70%，主要有黄栌、黄荆、马齿苋、野油菜、灰鸡菜、野麦草、甜蒿、铁线草、丝毛草等。

（5）由于项目区土地人为垦殖度较高，以旱地为主的人工农业植被也分布很广，项目区农业植被占有很大的比例。由于人为开垦种植农作物，农业植被均有分布，主要包括玉米、小麦、马铃薯、花生、油菜、黄瓜、白菜、果木以及药材为主等。

#### 水土流失及防治情况

1 水土流失情况

项目区土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，流失形式以面蚀为主，部分为沟蚀。根据《水利部办公厅关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（[2013]188号，项目位于广元市朝天区，属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。

项目区土壤侵蚀类型区一级类型区为水力侵蚀类型区，土壤侵蚀二级类型区为西南土石山区，三级类型区为四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区。

项目区侵蚀强度以轻度和中度水力侵蚀为主，经分析项目区土壤侵蚀模数约在2202t/km2•a 左右，项目区容许土壤侵蚀模数500t/km2.a。

2 水土流失的危害

根据项目区的地形情况分析，在不采取水土保持措施情况下，将可能产生以下主要危害：

（1）对土地资源的破坏

工程建设将扰动和破坏大量地表，使原表土层剥离形成裸露地表和基岩，失去原有植被的防冲固土能力。据统计，整个工程建设过程中破坏和扰动原地表面积为5.5hm2，若不采取水土保持措施对其加以防护，表层耕植土或腐殖质层将被剥离、冲刷；若对工程开挖临时堆渣不加防护，则其周围的地表可能被流失的土石渣淤埋覆盖，使土壤中的养分大大降低，造成区域植被生长立地条件变差，对植被生长不利。

（2）对生态环境的影响

由于工程建设破坏了区域原有的地表及植被，加剧了水土流失，对当地环境造成影响；工程规划的施工场地，如果不采取相应的水土保持措施，在雨季来临时，将为水土流失的发生创造有利条件，同时整个工程区因水土流失使大量泥沙流入附近河流，将增加河水含沙量，对下游水域环境造成一定影响；同时，由于水土流失增加及植被破坏，对当地陆生生物的生境条件将产生一定影响，并对区域生态环境及景观造成影响。

（3）对工程施工的影响

在施工期，受工程区地形地貌及场地限制，施工企业布置相对紧凑。在工程规划的施工场地附近均布置有施工公路，需对临时堆料区采取防护措施，保证工程的正常施工。

# 1.2  水土保持工作情况

### 1.2.1 水土保持方案编制情况

项目由中铁二院工程集团有限责任公司进行设计，该公司于2013年5月完成本项目的可行性研究报告，并于2013年10月完成工程的设初设计报告。2013年10月18日，项目取得了广元市朝天区发展和改革局关于同意朝天区灾后重建世界银行优惠紧急贷款城镇基础设施余款（中调）项目开展前期工作的通知（广朝发改项目〔2013〕137号）。

根据国家水土保持法律法规的有关规定，2013年10月，广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局委托四川省水利科学研究院编制了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（送审稿）；并于2013年10月22日，通过了广元市水务局组织专家审查，于2010年11月初编制完成了《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（报批稿），并于2013年12月20日，获得广元市水务局《关于汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案的批复》（广水函[2013]355号）。

### 1.2.2  水土保持工程后续设计情况

本项目后续的水土保持设计包含在主体工程设计中，由中铁二院工程集团有限责任公司，在主体设计中列专章进行阐述，提出了水土保持原则性要求和具体工程设计。

### 1.2.3  水土保持工作管理

本项目建设单位广元市朝天区城乡规划建设和住房保障局十分重视水土保持工作，在项目建设过程中始终坚持水土保持措施与主体工程“三同时”制度，从实际出发，贯彻“预防为主，保护优先，全面规划，综合防治，因地制宜，突出重点，科学管理，注重效益”的水土保持方针，采取了切实可行的水土保持管理措施、防治措施，有效保证了水土保持方案的实施。

### 1.2.4  水土流失防治工作情况

根据已批复的水土保持方案，至设计水平年本工程六项防治目标值为：扰动土地整治率达到 95％；水土流失总治理度达到98％；拦渣率达到 97％；土壤流失控制比达到 1.0；林草植被恢复率达到 99％；林草覆盖率达到 28%。通过现场监测并对沿线地形地貌的分析，在项目建设过程中，通过水土保持措施的设施，防治责任范围内扰动土地治理率达到98%，水土流失治理度达99%，拦渣率达到99%，水土流失控制比达到1，植被恢复系数达到99%，林草覆盖率达到 31.6%；水土保持措施总体布局合理，防护效果明显，各项水土流失防治指标均均达到水土保持方案设计的目标值，有效的控制了水土流失，保障了主体工程的顺利施工与安全运营。

### 1.2.5  其他水土保持工作情况

（1）水土保持方案变更情况

本项目不涉及水土保持方案的变更。

（2）水土保持监测意见的落实情况

由于监测进场较晚，本项目水土保持监测工作主要针对施工后期及植被恢复期水土保持情况进行调查监测，未出具书面监测意见。

（3）监督检查意见落实情况

工程建设期间，2016 年 11 月广元市水务局对本工程进行了水土保持监督检查，并提出了整改意见和要求。项目建设单位非常重视，根据水务局对本工程的水土保持监督检查意见和相关技术规程，组织施工单位对检查组在检查中发现的一些不足和问题进行了整改，各项水土保持措施全部得到落实完善。

（4）重大水土流失危害事件处理情况

工程建设中，采取了切实有效的防治水土流失措施及手段，未发生重大水土流失危害事件。

1.3 监测工作实施情况

### 1.3.1 监测实施方案执行情况

监测人员首先通过查阅本项目水土保持方案及相关设计资料，对工程基本情况做了全面了解，并对施工现场进行了全面的勘察。通过现场查勘，了解项目施工的基本情况和水土保持监测的重点地段，初步掌握项目区水土流失现状和工程实施情况，对本工程水土保持监测的组织实施、监测技术方法做了全面安排；在此基础上，依据相关法律法规和技术规范及本项目水土保持方案报告书（报批稿），制定本工程水土保持监测实施方案和技术路线，依据水土保持监测实施方案进行水土保持监测设施的布设，全面开展了水土保持监测工作。

由于监测工作委托相对较晚，本工程的水土保持监测工作实施主要包括两个部分，一是通过从建设单位、施工单位和监理单位收集工程设计和施工资料，包括水土保持方案报告书、及批复文件、施工单位提供的施工月报、周报等施工资料及提供的临时征占地文件等，分析工程在不同施工阶段扰动地表面积、土方开挖回填及施工过程中的取弃土情况，全面了解工程实施可能造成的水土流失和主要水土流失环节；二是通过实地调查和现场监测，了解项目施工过程中造成的水土流失、扰动地表面积及水土保持措施实施情况和水土保持措施的防治效果，并与水土保持方案进行对比分析，提出施工中存在的问题和合理化建议。

### 1.3.2 监测项目部设置

2017年11月我单位受业主委托开展监测工作，接到任务后，经研究决定成立汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持监测项目组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工。通过现场详查，了解项目建设过程中水土流失状况及调查工程水土保持工作开展情况。整理监测资料，分析监测数据对比现场监测情况，对工程建设过程水土流失现状及水土保持工作开展状况进行客观真实评价。

为保障本工程水土保持监测工作顺利开展，监测单位组织水土保持、水文水资源、环境科学等专业知识强、业务水平高、监测经验丰富的人员成立该项目水土保持监测组，针对该项目实际情况，落实各项监测工作，明确责任到人，详细分工，工作过程中，及时获取监测总站及水利部和水土保持监测中心关于开发建设项目水土保持监测的通知要求，以便及时获取水土保持监测工作最新信息和技术。

表1.3-1            水土保持监测记录表

| 监测时间 | 监测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2017年11月3日 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测区域 |  |
| 2017年11月7—11月20日 | 结合外业情况完成监测实施细则 |  |
| 2017年11月20日 | 到现场布设监测点，重点进行基本扰动类型侵蚀强度监测 |  |
| 2017年11月至20日-11月30日 | 进行扰动面积监测 |  |
|  | 到现场进行各区扰动面积、弃土弃渣整治堆放监测 |  |
|  | 到现场进行扰动面积及防治措施调查。重点进行基本扰动类型侵蚀强度监测 |  |
|  | 到现场进行扰动面积及防治措施调查。重点进行基本扰动类型侵蚀强度监测 |  |
|  | 到现场重点进行植物措施和侵蚀量监测 |  |
|  | 到现场进行各区面积及防治措施调查。重点进行植物措施面积的监测。 |  |
|  | 到现场进行各区面积及防治措施调查，重点进行防治措施调查和侵蚀强度监测 |  |
|  | 到现场进行扰动面积及防治措施调查。重点进行基本扰动类型侵蚀强度监测 |  |
| 2017年12月1—9日 | 到现场进行各区面积及防治措施调查，准备验收工作。 |  |
| 2017年12月10—12月30日 | 到现场进行各区面积及防治措施、成活率调查，准备验收工作。 |  |

### 1.3.3 监测点布设

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目是点状和线状相结合的建设类项目，因此，按照不同分区的特点，布设监测点7处，其中：陵江西路、北出口道路边坡开挖回填区域监测点各1处；桥墩扰动地表开挖回填区域监测点1处、施工生产生活区域监测点1处、堆土区域监测点1处；防治措施中有植被措施区域监测点4处、有工程拦挡措施区域监测点2处、土地整治区域监测点1处；详见表3—1。

水土保持监测点位及内容一览表

表1.3-2

| 序号 | 监测点位置 | 监测部位 | 监测内容 | 主要监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陵江西路 | 边坡 | 水土流失量、水保措施布设量和植被恢复情况 | 调查法、地面观测法 |
| 2 | 陵江西路 | 桥墩基础 | 水土流失量、水保措施布设量 | 调查法、地面观测法 |
| 3 | 陵江西路 | 施工生产生活占地 | 水土流失量、水保措施布设量和植被恢复情况 | 调查法 |
| 4 | 陵江西路 | 临时堆土区 | 水土流失量、水保措施布设量 | 调查法 |
| 5 | 北出口道路 | 边坡 | 水土流失量、水保措施布设量和植被恢复情况 | 调查法、地面观测法 |
| 6 | 北出口道路 | 桥墩基础 | 水土流失量、水保措施布设量 | 调查法、地面观测法 |
| 7 | 北出口道路 | 施工生产生活占地 | 水土流失量、水保措施布设量和植被恢复情况 | 调查法 |

### 1.3.4 监测设施设备

根据本项目实际情况，监测采用定位调查+巡查监测方式进行，主要运用的监测设备见表 1.3-3。

表 1.3-3 水土保持监测投入实施设施设备一览表

| 分类 | 监测设施、设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 简易小区观测设备 |  |  |
| 1 | 测距仪 | 台 | 1 |
| 2 | 皮尺 | 把 | 1 |
| 3 | 钢卷尺 | 把 | 1 |
| 二 | 降雨观测设备 |  |  |
| 1 | 自计雨量计 | 个 | 3 |
| 三 | 植被调查设备 |  |  |
| 1 | 测高仪 | 个 | 2 |
| 2 | 卡尺 | 个 | 1 |
| 3 | 测绳 | 条 | 1 |
| 4 | 坡度仪 | 个 | 2 |
| 四 | 扰动面积、开挖、回填、临时堆土等调查设备 |  |  |
| 1 | GPS定位仪 | 个 | 1 |
| 五 | 其他设备 |  |  |
| 1 | 摄像机 | 台 | 1 |
| 2 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |
| 3 | 照相机 | 台 | 1 |

### 1.3.5监测技术方法

1、监测方法的选择

根据《生产建设项目水土保持监测规程》，结合项目特点，主要采取的监测方法有定位监测、调查监测等。

（1）水土流失因子采用实地勘测法、抽样调查和文献、设计资料分析法；

（2）水土流失状况采用跟踪调查法、定位观测法、抽样调查法；

（3）水土保持措施主要是跟踪监测，调阅施工和监理材料，抽样调

查等方式；

（4）水土流失危害主要采取典型调查的方法，对穿越公路铁路、农田和湿地的地段采用实地勘查和群众调查的方式进行；

同时，结合项目区的地形地貌特点，对重点地段、重点对象采用定位观测法和遥感调查的方法进行监测；对主要水土流失因子、区段水土保持防治效益和基本状况主要采取调查巡视监测方法获取数据，对排水沟、土地整治等特殊地段主要通过典型调查方法的途径获得。

2本项目监测方法

1）调查监测

调查监测是指定期或不定期通过现场实地勘测，采用GPS定位仪结合1：70000的地形图、数码相机、标杆、钢尺等工具，按不同地貌类型分区测定扰动地表类型及扰动面积，填表记录每个扰动类型区的基本特征（扰动土地类型、开挖面坡长、坡度）及水土保持措施（护坡工程、土地整治工程等）实施情况。

① 面积监测:采用手持式GPS对监测点定位、现场丈量的方法进行。首先对全线进行地貌类型分区，在各类型区布设3-5个监测点并用GPS定位。丈量扰动区域的长和宽的水平距离，并计算其扰动面积。

② 植被监测：选有代表性的地块作为标准地，标准地的面积为水平投影面积，要求乔木林20×20m、灌木林5×5m、草地2×2m。分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和各类型区林草林草覆盖率。

计算公式为：D=fd/Fe

C=f/F

式中：D—林地郁闭度（或草地盖度）；

C—林草覆盖度，%；

fd—样方内树冠（草冠）投影面积，m2；

Fe—样方面积，m2；

f—林草地面积，hm2；

F—类型区总面积，hm2。

2）定位监测

对生态敏感区域采用侵蚀沟样方法。

①侵蚀沟样方法：在已经发生侵蚀的地方，通过选定样方，测定样方内侵蚀沟的数量和大小来确定侵蚀量。样方大小取5～10m宽的坡面，侵蚀沟按大（沟宽大于100cm）、中（沟宽30～100cm）、小（沟宽小于30cm）分三类统计，每条沟测定沟长和上、中、下各部位的沟顶宽、底宽和沟深来推算流失量。侵蚀沟样方法通过调查实际出现的水土流失情况推算侵蚀强度。重点是确定侵蚀历时和外部干扰。及时了解工程进展和施工状况，通过照相、录像等方式记录、确认水土流失的实际发生过程。

3）巡查

由于开发建设项目施工场地的时空变化复杂，定位监测有时比较困难，如临时堆土石料的时间很短，来不及监测，土料已经搬走；不断变化的渣、料场常因各种原因造成水土流失，必须采取有效措施，控制水土流失。场地巡查的重点一般是弃土弃渣、大型开挖面、开挖量大的取土场及周边有来水的陡峭和破碎工作面。

### 1.3.6 监测成果提交情况

由于监测进场较晚，截止 2017 年 11月，水土保持各项监测成果见表1.3-4。

表1.3-4	水土保持监测成果一览表

| 序号 | 监测成果名称 | 完成时间 | 提交、上报情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测实施方案 | 2017.11 | 存档备查 |
| 2 | 分类监测记录表 | 随监测频次而定 | 提交建设单位 |
| 3 | 监测影像资料 | 2017.12 | 提交建设单位 |
| 4 | 监测总结报告 | 2018.1 | 提交建设单位 |

2 监测内容和方法

开发建设项目的水土流失及其防治效果的监测内容应根据批复的水土保持方案确定的监测内容的要求确定，同时根据本项目实际生产组织和施工工艺特点，分别确定施工准备期、施工期和植被恢复期等各个阶段的主要监测内容。

在施工准备期间主要是对监测范围的地形地貌、地面组成物质、植被和土地利用现状；施工期主要是对水土流失及其影响因子进行监测，包括扰动土地面积和水土保持措施及水土流失量等；植被恢复期主要是对水土保持措施数量、质量及其效益等进行监测。

2.1扰动土地情况

扰动面积监测主要包括项目各分区施工时涉及的永久占地、临时占地数量及土地利用类型划分、损坏水土保持设施面积等内容。依据扰动土地情况，核实防治责任范围变化情况。

防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。对于项目建设区内永久性占地，水土保持监测内容主要监测建设单位有无超越开发的情况；

对于临时占地，水土保持监测内容主要有：①有无超范围使用临时占地情况；②各种临时占地的临时性水保措施；③施工结束后，原地貌恢复情况或土地权属移交情况。

扰动土地情况监测采用实地量测、现场调查和资料分析等方法。本项目属于线性工程，采用了抽样量测，抽样间距小于 5km，实地量测监测频次每季度 1 次。扰动土地情况监测内容和方法见表 2.1-1。

表 2.1-1 扰动土地情况监测内容与方法

| 监测内容 |  | 监测指标 | 监测方法 | 设施设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失 自然因素 | 气象 | 降水量、降水 强度 | 定位观测 | 雨量筒及水文数据分析 | 降雨日监测 |
|  | 地形地貌、 地表组成物 质、植被 | 坡度、沟壑密 度、土壤类型、 植被类型、覆 盖度 | 巡查和典型调查 | 坡度仪、测距仪、 皮尺等 | 1年1次 |
| 地表扰动 情况 | 原地貌变化 情况 | 扰动面积、坡 度坡长、高程 | 巡查和典型调查 | 皮尺、坡度仪、全 站仪 | 1季度1次 |
|  | 植被占压、 损毁情况 | 植被面积及组 成、覆盖度 | 巡查和典型调查 | 皮尺、卷尺 | 1季度1次 |
| 水土流失 防治责任 范围 | 征占地 | 面积及土地类 型 | 巡查和典型调查 | 皮尺、GPS、小飞机 | 1季度1次 |
|  | 防治责任范 围变化 | 面积范围 | 巡查和典型调查 | 皮尺、GPS、小飞机 | 1季度1次 |

2.2弃土弃渣动态监测

在实际监测中，主要对工程建设中设置的取土场进行实际取土量、取土形式、取土场恢复情况进行动态监测。

（1）监测方法及监测频次

取土（石、料）、弃土（石、渣）情况监测采取实地量测、咨询、资料分析的方法。结合扰动地表监测，核实其位置、数量及分布。取土（石、料）、弃土（石、渣）面积及水保措施实施情况每月监测频次不少于 1 次；临时堆放场监测每月监测 1 次。

（2）监测程序

A、依据批复的水保方案报告书、主体工程设计资料及施工单位上报的资料等，建立取土（石、料）、弃土（石、渣）场名录。包括位置、面积、占地类型、方量和使用恢复情况。

B、根据监测频次，现场记录取土（石、料）、弃土（石、渣）有关情况，采集影像资料。

C、监测过程中如发现取土（石、料）、弃土（石、渣）存在水土流失危害隐患，及时补充调查有关情况，说明有关情况，并及时书面告知建设单位。

本项目不涉及取土长场和弃渣场。

2.3 水土保持措施

监测内容包括措施类型、位置、规格、尺寸、数量、

林草覆盖度、防治效果及运行状况等。

（1）监测方法及监测频次

水土保持措施监测采用实地调查及资料分析方法。工程措施实施及

防治效果每月监测 1 次；植物措施实施及生长情况每季度记录 1 次；临水土保持措施时措施实施和防治效果每月监测 1 次。

（2）监测程序

依据批复的水保方案、施工图设计及各标段施工组织设计等，根据

现场实际情况，建立水土保持措施名录，主要包括个性措施类型、数量、

位置、实施进度及防治效果。在工程建设中，依据监测方法和频次，定

期开展水土保持措施监测，填写记录表。水土保持措施监测内容与方法

见表 2.3-1。

表2.3-1 水土保持措施监测内容与方法

| 监测内容 |  | 监测指标 | 监测方法 | 设施设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 措施类型、 数量及质量 | 类型 | 现场调查、查阅 资料及巡查 | 照相机 | 1 季度 1 次 |
|  |  | 数量 |  | 皮尺、测距仪、坡 度仪 |  |
|  |  | 质量 |  | 照相机、录像机 |  |
| 植物措施 | 植物措施种 类、绿化面 积、存活率 及覆盖度 | 类型 | 样方调查、查阅 资料及巡查 | 照相机 | 1 季度 1 次 |
|  |  | 绿化面积 |  | 皮尺 |  |
|  |  | 存活率、养护 情况 |  | 卷尺 |  |
|  |  | 林草覆盖率 |  | 盖度相机 |  |
| 临时措施 | 措施类型、 数量及防治 效果 | 类型 | 现场调查、查阅 资料及巡查 | 照相机 | 1 季度 1 次 |
|  |  | 数量 |  | 皮尺、测距仪 |  |
|  |  | 防治效果 |  | 照相机、录像机 |  |
| 对主体工程建设发挥的 作用 |  | 是否影响工程 安全施工 | 全面调查、重点 巡查 |  | 汛期末1次 |
| 对周边水保生态环境发 挥的作用 |  | 是否出现较大 水土流失事件 | 全面调查、重点 巡查 |  | 汛期末1次 |

2.4 水土流失情况

水土流失情况监测主要包括水土流失面积、水土流失量和水土流失危害等内容。详见表 2.4-1。

（1）监测方法及监测频次

水土流失情况监测采用地面监测、侵蚀沟调查和资料分析的方法。

水土流失情况监测频次应符合：水土流失面积监测每季度 1 次；水土流失量每月 1 次，遇暴雨、大风天气加测 1 次。

（2）监测程序

A、工程建设前和建设中，根据工程进度情况，监测防治责任范围变化情况；

B、工程建设中，根据监测分区、监测点和设施布设情况，按照监测

频次，监测水土流失情况，采集影像资料，填写记录表；

C、发现水土流失危害事件，应现场通知建设单位，并开展监测，填

写水土流失危害监测记录表，5 日内编制水土流失危害事件监测报告并

提交建设单位；

D、按照监测分区，整理记录表，获取水土流失情况，根据工程实

际施工进度及监测进场时间，编写监测季报和年报。

表2.4-1 水土流失状况监测内容与方法

| 监测内容 |  | 监测指标 | 监测方法 | 设施设备 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失 类型 | 水土流失形 式及分布情 况 | 面蚀、沟蚀、 重力侵蚀 | 巡查、调查观测 | GPS | 1季度1次， 汛期加测 |
| 水土流失 面积 | 轻度以上水 土流失面积 | 扰动土地面积 | 典型调查 | GPS、全站仪、坡度 仪、皮尺及测距仪 | 1 季度 1 次， 汛期加测 |
| 水土流失 量及强度 | 侵蚀量及流 失强度 | 水土流失量、 侵蚀模数 | 径流小区、测钎 法及侵蚀沟量测 | 测钎、径流小区器 材 | 1 季度 1 次， 汛期加测 |

3 重点对象水土流失动态监测

3.1 防治责任范围监测

### 3.1.1 水土流失防治责任范围

1、水土保持方案确定的防治责任范围

根据《汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土保持方案报告书》（报批稿），汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目确定的防治责任范围为14.73hm2，其中：项目建设区5.53 hm2，直接影响区9.20hm2。具体见表5—1。

表5—1　　　 水土保持方案中确定的防治责任范围      单位：hm2

| 防治分区 | 建设区 | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陵江西路（含临时占地） | 3.00 | 5.66 | 8.66 |
| 北出口道路（含临时占地） | 1.96 | 3.25 | 5.21 |
| 施工生产生活区 | 0.49 | 0.26 | 0.75 |
| 临时堆土区 | 0.08 | 0.03 | 0.11 |
| 小计 | 5.53 | 9.2 | 14.73 |

2、施工期防治责任范围监测结果

通过现场勘察，结合资料分析确定本次评估范围包括项目永久占地区、施工占地区和直接影响区，在整个监测期内共监测3次，因为每个分区都在不断的建设中，所以每次面积都不相同， 2017年11月2日—12月20日，最后一次监测面积为：总面积5.22hm2，与方案批复的防治责任范围相比，不计直接影响区面积，防治责任范围减少了9.51hm2，建设区减少面积主要来自道路临时占地，减少面积为0.24hm2，施工生产生活区减少了0.07hm2。

根据实地监测结果，发现施工期防治责任范围与水土保持方案有以下几点变化：

（1）根据现场调查，工程建设区外围建设有施工围挡，且建设区周边道路已硬化处理，根据《四川省水利厅关于印发<四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定>的函》（川水函[2014]1723号）等相关文件要求，方案监测和评估时不再计列直接影响区面积。

（2）水土保持方案编制的主要依据是项目的可研报告，项目初步设计和施工图设计时对部分建筑物做了一定的调整，施工过中减少了道路外侧临时开挖回填占地，减少临时占地0.24hm2。

（3）施工区面积变化：原方案未将施工施工区纳入防治责任范围，施工工程中对施工场地进行了优化，减少扰动面积0.07hm2。

表5—2          　防治责任范围监测结果

| 占地性质 | 分区 | 方案设防治责任范围面积 | 监测结果 | 相差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际防治责任范围面积 |  |
| 永久占地 | 陵江西路 | 2.26 | 2.26 | 0 |
|  | 北出口道路 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 临时占地 | 陵江西路临时占地 | 0.54 | 0.74 | 0.2 |
|  | 北出口道路临时占地 | 0.42 | 0.46 | 0.04 |
|  | 生产生活临时占地 | 0.42 | 0.49 | 0.07 |
|  | 临时堆土区 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 总计 |  | 5.22 | 5.53 | 0.31 |

### 3.1.2 背景值监测

经查阅《土壤侵蚀分类分级标准》及全国土壤侵蚀分级图，工程区容许土壤流失量为 500t/km2·a。项目区土壤侵蚀类型区一级类型区为水力侵蚀类型区，土壤侵蚀二级类型区为西南土石山区，三级类型区为四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区。

项目区侵蚀强度以轻度和中度水力侵蚀为主，经分析项目区土壤侵蚀模数约在2202t/km2•a 左右。

### 3.1.3 建设期扰动土地面积

截止 2017 年11 月监测工作完成时，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目实际发生的扰动土地面积 5.53hm2，其中永久占地2.76hm2，临时占地2.77hm2。

本项目为点型工程，工程单元众多，扰动集中，土建工程主要集中在 2013年11月至2014年6月。

3.2 取料监测结果

本项目回填料主要利用开挖料，不足的通过购买获得，不涉及取料场。

3.3 弃渣监测结果

本项目弃渣全部回填利用，未设置弃渣场。

3.4 土石方流向情况监测结果

根据工程施工、监理、监测资料，本工程总挖方2.73万m3，填方8.27万m3，外购方5.62万m3，弃方0.08万m3，弃方为0.08万m3剥离的表土，堆放至临时堆土场，不设置永久弃渣场。

3.5 其他重点部位监测结果

无

4水土流失防治措施监测结果

从现场影像资料、施工资料分析，并通过现场实地勘查、监测和量测，本工程在施工过程中，基本能够按照水土保持方案的要求落实各项水土保持措施，做到水土保持工程与主体工程施工进度相一致，不同施工阶段实施不同的防护措施。施工中所实施的水土保持防治措施有工程措施、植物措施和临时措施。

4.1工程措施监测结果

本项目水土保持工程措施主要有：

1、陵江西路：

实施的工程措施包括：道路内侧挡墙740m3，排水边沟1880m。沉沙凼4个，整地面积0.74hm2。

2、北出口道路：实施的工程措施包括：道路内侧挡墙970m3，排水边沟1900m。沉沙凼3个，整地面积0.65hm2。

挡土墙、排水和道路及广场的硬化和土地整治，其中挡土墙及排水于2016年11月中旬开工，2017年5月中旬完工；地面硬化于2017年1月中旬开工，2017年3月中旬完工；土地整治于2017年1月上旬开工，2017年4月上旬完工。水土保持措施实施进度见表4—1，措施统计情况详见表4—2。

4.2植物措施监测结果

本方案布设植物措施主要有是道路边坡和施工临时道路、施工生产生活区的绿化，其中：

1、道路工程：道路绿化工程于绿化于2017年1月下旬开工，2017年4月下旬完工，目前植被长势良好，成活率已达到标准，现处在抚育养护管理期。道路区绿化美化工程，不仅美化了道路的环境，还调节了空气湿度和温度，而且有效的控制了工程布设部位的水土流失。道路水土保持措施实施情况及林草成活率调查表详见表4—2。

2、施工临时道路、施工生产生活区：绿化目前只适宜栽植道路两侧的行道树，于2017年10月中旬开工，2017年11月下旬完工。

表4—1         水土保持措施实施进度对照表

| 防治措施 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 措 施 | 主体工程建设进度 |  |  |  |  |
|  | 道路边坡平整 |  |  |  |  |
|  | 边坡临时防护措施 |  |  |  |  |
|  | 施工区临时防护措施 |  |  |  |  |
|  | 道路排水设施 |  |  |  |  |
|  | 道路硬化及土地整治 |  |  |  |  |
|  | 施工区土地整治 |  |  |  |  |
| 植 物 措 施 | 道路边坡绿化 |  |  |  |  |
|  | 施工临时道路绿化 |  |  |  |  |
| 施工生产生活区复垦及绿化 |  |  |  | 根据实际情况确定整治、复垦或绿化进度 |  |

注：水保方案进度              实际进度

表4—2         水土保持措施实施情况统计表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |
| 一 | 陵江西路 |  |  |  |
| 1 | 挡墙 | m3 | 740 | 运行良好 |
| 2 | 排水边沟 | m | 1880 | 运行良好 |
| 3 | 土地整治 | hm2 | 0.74 | 运行良好 |
| 4 | 沉沙凼 | 口 | 4 | 运行良好 |
| 二 | 北出口道路 |  |  |  |
| 1 | 挡墙 | m3 | 970 | 运行良好 |
| 2 | 排水边沟 | m | 1900 | 运行良好 |
| 3 | 土地整治 | hm2 | 0.65 | 运行良好 |
| 4 | 沉沙凼 | 口 | 3 | 运行良好 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |
| 一 | 陵江西路 |  |  |  |
| 1 | 行道树、乔木 | 株 | 600 | 生长良好 |
| 2 | 框格植草护坡 | m2 | 1540.00 | 生长良好 |
| 3 | 撒播草籽 | hm2 | 0.09 | 生长良好 |
| 二 | 北出口道路 |  |  |  |
| 1 | 行道树、乔木 | 株 | 730 | 生长良好 |
| 2 | 框格植草护坡 | m2 | 1540 | 生长良好 |
| 3 | 撒播草籽 | hm2 | 0.11 | 生长良好 |
| 第三部分 临时工程 |  |  |  |  |
| 一 | 陵江西路 |  |  |  |
| 1 | 表土剥离 | m3 | 840 | 已实施 |
| 2 | 临时排水沟 | m | 2700 | 已拆除 |
|  | 临时沉砂池 | 口 | 14 | 已拆除 |
| 3 | 防雨布 | m2 | 5000 | 已拆除 |
| 二 | 北出口道路 |  |  |  |
| 1 | 临时排水沟 | m | 1400 | 已拆除 |
|  | 临时沉砂池 | 口 | 8 | 已拆除 |
| 2 | 防雨布 | m2 | 5900 | 已拆除 |

4.3临时防治措施及实施进度

本工程的临时防治措施主要是指道路施工时的临时堆土防护，施工道路、施工生产生活区的土地整治，道路区施工时开挖的临时堆土防护和排水工程。在施工时施工单位对施工过程中临时堆放的余土能够集中堆放、拍实，并在周围用纤维布采取临时挡护防治措施；施工场地平整时在各开挖阶面采取临时的拦挡和截水措施；施工生产生活区使用完毕后将地表建筑物及硬化地面全部拆除、进行土地整治、复垦或绿化。据现场调查，在施工过程中按水土保持方案设计的临时防护措施及要求，基本落实到位，尤其对土石方的转运、堆放都采取了相应的临时防护措施。施工单位注意保护生态环境，做到文明施工。

4.4水土保持措施防治效果

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目在施工过程中，按“三同时”要求，基本按水土保持方案设计的防治措施进行施工，通过对已完成的工程监测，水土流失防治效果比较显著。目前，尚未完成的工程有局部边坡整治绿化，施工生产生活区的土地整治及覆土、绿化。

### 4.4.1  工程措施防治效果

监测结果表明，本工程实施的工程措施基拱形骨架防护、各类排水沟、挡土墙等表面平整，布置合理，基本按照设计尺寸施工，对路基安全起到保护作用，同时有效防治了水土流失；施工结束后，能够对绝大部分施工扰动区及时采取的土地整治措施，为植被恢复创造了条件，有效保护耕地，对改善生态环境起到了积极的作用。建议在项目运行管理过程中，保持日常缺陷责任工程的巡护，确保工程安全运行。

### 4.4.2  植物措施防治效果

本工程施工中及时实施植物措施，有效防护施工场地边坡，目前植物生长状况大部分较好，使施工扰动的土地得到尽快的恢复，降低了扰动区域的水土流失的强度。但也存在个别区域植被恢复较差，成活率较低，地表裸露，建议在项目运行管理过程中，对成活率不高的地块，及时补栽补种。

### 4.3.3  临时措施防治效果

工工程施工中对绝大部分表土和路基的临时堆土采用临时拦挡、防尘网覆盖与临时排水措施、设置临时沉砂池等，有效防治施工中造成的水土流失，整体效果较好。但从施工影像资料分析，个别施工场地覆盖、拦挡措施实施不到位，造成裸露边坡的水力侵蚀，产生一定量的水土流失。

5 土壤流失情况监测

5.1 水土流失面积

根据本项目水土保持方案报告书，工程扰动地表面积总计5.53hm2。其中公路用地1.91hm2，镇城住宅用地0.12hm2，其它草地1.29hm2，内陆滩涂2.21hm2，工程占地主要由永久占地和临时占地组成，永久占地共计3.76hm2，临时占地共计1.77hm2。

原方案扰动、破坏原地表面积统计表

表5-1                                                单位：hm2

| 分区 |  | 占地类型 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公路用地 | 城镇住宅用地 | 内陆滩涂 | 其它草地 |  |
| 永久占地 | 陵江西路 | 1.27 |  | 0.74 | 0.25 | 2.26 |
|  | 北出口道路 | 0.64 |  | 0.68 | 0.18 | 1.5 |
|  | 小计 | 1.91 |  | 1.42 | 0.43 | 3.76 |
| 临时占地 | 陵江西路临时占地 |  |  | 0.35 | 0.39 | 0.74 |
|  | 北出口道路临时占地 |  |  | 0.25 | 0.21 | 0.46 |
|  | 生产生活临时占地 |  | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.49 |
|  | 临时堆土区 |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
|  | 小计 |  | 0.12 | 0.79 | 0.86 | 1.77 |
| 总计 |  | 1.91 | 0.12 | 2.21 | 1.29 | 5.53 |

实际监测扰动、破坏原地表面积统计表

表5-2                                              单位：hm2

| 分区 |  | 占地类型 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公路用地 | 城镇住宅用地 | 内陆滩涂 | 其它草地 |  |
| 永久占地 | 陵江西路 | 1.27 |  | 0.74 | 0.25 | 2.26 |
|  | 北出口道路 | 0.64 |  | 0.68 | 0.18 | 1.5 |
|  | 小计 | 1.91 |  | 1.42 | 0.43 | 3.76 |
| 临时占地 | 陵江西路临时占地 |  |  | 0.3 | 0.24 | 0.54 |
|  | 北出口道路临时占地 |  |  | 0.2 | 0.22 | 0.42 |
|  | 生产生活临时占地 |  | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.42 |
|  | 临时堆土区 |  |  |  | 0.08 | 0.08 |
|  | 小计 |  | 0.12 | 0.69 | 0.65 | 1.46 |
| 总计 |  | 1.91 | 0.12 | 2.11 | 1.08 | 5.22 |

地表扰动面积监测包括两方面的内容：即扰动类型判断和面积监测，其中扰动类型判断是关键，扰动类型的划分和判定是由其侵蚀强度确定的，监测过程中必须根据实际流失状态进行归类和面积监测。

根据监测结果，项目实际扰动地面面积为5.22hm2，比方案设计扰动地面面积减少了0.31 hm2，减少面积主要来自道路临时占地，减少面积为0.24hm2，施工生产生活区减少了0.07hm2。

5.2 土壤流失量

本项目目前所有施工已经结束，水土流失量主要对工程施工期及施工结束后试运行期内尚未恢复植被或植被覆盖度较低时期的扰动面实施监测。

根据监测结果，项目实际扰动地面面积为5.22hm2，比方案设计扰动地面面积减少了0.31 hm2，减少面积主要来自道路临时占地，减少面积为0.24hm2，施工生产生活区减少了0.07hm2。监测期末水土保持措施初步发挥效益后的侵蚀模数为1479t/km2.a，水土流失量为733t/a，监测结果表明水土保持措施实施后的防护效果显著。

此外，由于监测期末的水土流失量733t/a，是指项目区内硬化面积外的区域所产生的水土流失量，因此，设计水平年的土壤平均侵蚀模数应为监测期末的水土流失量与整个建设区面积的比值，则本项目治理后的平均土壤侵蚀模数应为924t/km2.a。

5.3取料、弃渣潜在土壤流失量

本项目借方采取外购方式解决，基本无弃方；未监测到发生取料场、弃土场潜在土壤流失量。

5.4 水土流失危害

本工程在水土保持监测过程中，建设单位高度重视水土保持工作，专门成立水土保持工作领导小组，专人专责，制定相关规章制度，切实加强项目区水土流失防治工作；施工单位及监理单位也按照建设单位要求，各司其职，在工程建设中严格工程变更，优化施工工艺，严格控制作业面，采取有效的临时防护措施，加强事前、事中、事后的监管。

施工前对扰动地面进行合理的表土剥离，生熟土分离堆放，有效保护耕地资源，施工中，水保设施与主体工程同步施工，拱形骨架及排水沟有效防护边坡，有效防治了水土流失；施工后，大面积进行土地整治、撒播草杍及园林绿化，大大降低扰动强度。

故项目区内未发生水土流失危害事件。

6 水土流失防治效果监测结果

6.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃用地，均以投影面积计。扰动土地整治面积，指对扰动土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积。

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目在建设过程中的工程开挖、绿化覆土及整地等，对原始地表造成扰动，但由于项目用地面积较小，所有临时设施均布置于永久占地范围内，进场道路主要采用了已成道路，场内道路采用主体工程规划道路，工程建设过程中，尽量减少了原地面的扰动。现场调查分析认为，在工程结束后，建设单位及时对施工迹地进行了平整，并在未硬化区域种植了园林植被。本工程实际扰动土地面积共计5.22hm2，通过各项水土保持措施，共计完成扰动土地治理面积5.22hm2，项目区扰动土地整治率为 100%，达到防治目标值。

6.2水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计。

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目水土流失总面积为1.65hm2（不包括道路等硬化区域及水域占地面积），完成扰动土地治理面积1.65hm2，通过采取水土保持防护措施，加强林草植被建设，使水土流失得到一定程度控制。经评估核定，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目共计完成植物措施面积1.65hm2，项目水土流失总治理度为100%。

6.3拦渣率与弃渣利用率

拦渣率指项目建设区内采取拦挡措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比，工程弃渣的流失是主体工程容易忽视而且潜伏危害严重的流失方式。

拦渣率：根据调查，土石方工程量资料来源全部来源于施工资料和监理资料，其资料具有真实性，本工程开挖方全部通过内部调运回填利用，不产生弃渣，考虑运输途中散落，拦渣率达到99%。

6.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指在项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目项目所在区域是国家级水土流失重点预防区，土壤容许流失量为500t/km2.a。根据土壤流失量监测结果，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为500/km2.a，则土壤流失控制比为1.1（目标值1.0）。

6.5林草植被恢复率

林草植被恢复率指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目总扰动土地面积为5.22hm2，除去工程措施占地、建筑物、水域面积、不能进行绿化的水池及地面硬化等，可绿化措施面积为1.65hm2，实际完成绿化1.65hm2，林草植被恢复率100%。

6.6林草覆盖率

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

项目区完成绿化面积1.65hm2，林草覆盖率31.6%。

6.3运行初期水土流失分析

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目分别于2017年11月和2077年12月投入运行，在运行初期，方案设计的各项水土保持工程已随主体工程投入运行。具体情况是：

（1）工程建设将原来起伏不平的丘陵整治成平地，消除了引发水土流失的地形因素。各施工场地已平整，水土流失轻微。

（2）运行初期及运行期道路及边坡已采取永久硬化、挡护措施，基本不产生流失。

（3）施工道路、施工生产生活区，至2017年12月，才进行施工场地平整，未及时实施绿化，虽水土流失的程度较原地貌轻，但还达不到水土保持方案设计的水平。

7 结论

7.1水土保持措施评价

水土保持监测除了反映建设项目水土流失状况、水土保持措施的实施情况外，也是对水土保持方案的检验。通过对方案的水土流失预测及防治措施的评价，对进一步完善水土保持方案编制，提高方案编制水平，促进开发建设项目水土保持工作深入发展具有重要意义。

### 7.1.1水土流失动态变化与防治达标情况

本项目水土保持工程措施中，水土保持防治工程措施都已实施完毕。已完成的水保措施工程主要有道路边坡的挡土墙、道路硬化、排水管线埋设后的场地平整、绿化；道路临时占地的土地整治、施工场地区的土地整治等，上述各项工程均按照水土保持方案设计施工修建，目前均运行良好，达到了防治水土流失、保护工程本身安全的防治效果，水土保持防治效果显著。

方案设计的植物措施主要是道路区的绿化及渣场区的终期覆土自然恢复，目前道路绿化都已完成；施工临时道路、施工生产生活区刚完成绿化施工。已完成的植物措施均按照水土保持方案设计实施，采取草、灌木、乔木相结合的方式，树、草种大部分选择具有耐旱、耐寒、耐瘠薄等特性，以乡土树种居多，平均成活率达到90％。总体来说，植物措施的实施起到了防治水土流失，绿化美化环境的作用，防治效果显著。完成的水土流失防治措施数量见表7—1。

表7-1         完成水土流失防治措施数量统计表

| 分区 | 措施类型 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陵江西路 | 工程措施 | 挡墙 | m3 | 740 |
|  |  | 排水边沟 | m | 1880 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.74 |
|  |  | 沉沙凼 | 口 | 4 |
|  | 植物措施 | 行道树、乔木 | 株 | 600 |
|  |  | 框格植草护坡 | m2 | 1540.00 |
|  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.09 |
|  | 临时工程 | 表土剥离 | m3 | 840 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 2700 |
|  |  | 临时沉砂池 | 口 | 14 |
|  |  | 防雨布 | m2 | 5000 |
| 北出口道路 | 工程措施 | 挡墙 | m3 | 970 |
|  |  | 排水边沟 | m | 1900 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.65 |
|  |  | 沉沙凼 | 口 | 3 |
|  | 植物措施 | 行道树、乔木 | 株 | 730 |
|  |  | 框格植草护坡 | m2 | 1540 |
|  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.11 |
|  | 临时工程 | 临时排水沟 | m | 1400 |
|  |  | 临时沉砂池 | 口 | 8 |
|  |  | 防雨布 | m2 | 5900 |

完成的水土保持治理达标情况如下：

##### 1 扰动土地治理情况

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目在建设过程中的工程开挖、绿化覆土及整地等，对原始地表造成扰动，但由于项目用地面积较小，所有临时设施均布置于永久占地范围内，进场道路主要采用了已成道路，场内道路采用主体工程规划道路，工程建设过程中，尽量减少了原地面的扰动。现场调查分析认为，在工程结束后，建设单位及时对施工迹地进行了平整，并在未硬化区域种植了园林植被。本工程实际扰动土地面积共计5.22hm2，通过各项水土保持措施，共计完成扰动土地治理面积5.22hm2，项目区扰动土地整治率为 100%，达到防治目标值。

##### 2 弃渣治理情况

根据调查，土石方工程量资料来源全部来源于施工资料和监理资料，其资料具有真实性，本工程开挖方全部通过内部调运回填利用，不产生弃渣，考虑运输途中散落，拦渣率达到99%。

##### 3 水土流失治理程度

项目区内水土流失总面积为1.65hm2（不包括道路等硬化区域及水域占地面积），完成扰动土地治理面积1.65hm2，通过采取水土保持防护措施，加强林草植被建设，使水土流失得到一定程度控制。经评估核定，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目共计完成植物措施面积1.65hm2，项目水土流失总治理度为100%。

##### 4 水土流失控制情况

根据《土壤侵蚀分类分级标准》SL190—2007，项目区土壤侵蚀类型属西南土石山区水力侵蚀区，土壤容许流失量为500t/km2·a。

通过各水土保持工程措施和植物措施的实施，包括主体工程永久道路、地表硬化以及林草植被的恢复，项目区水土流失得到了有效控制，目前，项目内无明显水土流失现象，该区能够达到容许流失量要求。总体分析，工程扰动区土壤侵蚀模数小于500t/km2·a，估算目前土壤侵蚀模数为300t/km2·a以下。因此，该工程达到了水土水土流失防治一级标准值。

##### 5植被恢复率

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目总扰动土地面积为5.22hm2，除去工程措施占地、建筑物、水域面积、不能进行绿化的水池及地面硬化等，可绿化措施面积为1.65hm2，实际完成绿化1.65hm2，林草植被恢复率100%。

##### 6林草覆盖率

项目区完成绿化面积1.65hm2，林草覆盖率31.6%。

水土保持防治效果对比表

表7-1

| 指标 | 规范要求 | 方案设计值 | 评估值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（％） | 95 | 99 | 100 | 达标 |
| 水土流失总治理度（％） | 97 | 99 | 100 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1 | 1 | 1 | 达标 |
| 拦渣率（％） | 95 | 99 | 99 | 达标 |
| 林草植被恢复率（％） | 99 | 99 | 100 | 达标 |
| 林草覆盖率（％） | 27 | 27 | 31.6 | 达标 |

总体上看，汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目已完成工程的防护、拦渣、土地整治、植物措施等工程运行效果良好，人为水土流失基本得到控制，水土保持工程的实施明显改善了项目区的生态环境。

通过对工程沿线村民的调查访问，证实汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目在施工期没有发生水土流失事故，做到总体危害较小，达到防治水土流失的效果。

### 7.1.2综合结论

汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目项目部对工程建设中的水土保持工作给予了充分重视，按照水土保持法律法规的规定，依法编报了水土保持方案，报水行政主管部门批准，在施工过程中认真按照水土保持方案中设计落实水土保持防治措施。目前已完成的防治措施有：道路边坡的挡墙、地面硬化及排水、边坡绿化、行道树的栽植；净化站及取水设施区的地面硬化、土地整治、；施工场地区、施工道路区的土地整治、硬化排水。在六项指标中均达标。目前已完成的防治措施均运行良好，对于防治人为水土流失起到了一定的作用。

在项目建设过程中，施工方基本能够贯彻防治结合、以防为主的方针，施工时能尽量减少工程开挖弃渣对周边环境的破坏，同时搞好开挖地面的防护措施。监测过程中对工程建设引起的扰动情况、弃渣情况、开挖情况、水土流失的变化情况、各类水土保持工程的实施情况及防治效果等，做了相应的调查、记录，以便给后面实施监督管理时提供一定依据。

项目法人单位将水土保持工程的建设和管理纳入高标准、规范化管理模式和程序中，在工程建设过程中落实了项目法人、设计单位、施工单位、监理单位的水土保持职责，强化了对水土保持工程的管理，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理体系，以确保水土保持方案的顺利实施。对水土流失防治责任区内的水土流失进行着全面、系统的整治，彻底完成了部分水土保持方案确定的防治任务，未完成部分也正在紧张的施工建设中。对工程的各类开挖面、临时堆渣、施工场地等都重视边施工边及时整治、拦挡、恢复植被，力保施工过程中的水土流失得到有效控制。

### 7.1.3存在问题与建议

##### 7.1.3.1存在问题

（1）开发建设项目的水土保持措施，不仅仅是为环境建设服务，同时也为主体工程服务，对于改善城市环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。汶川地震灾后重建利用世界银行优惠紧急贷款四川省广元市朝天区城镇基础设施中调项目，在工程建设过程中，没有及时进行水土保持监测工作委托，导致监测项目组错失了施工前期的工作，通过调查了解，在局部施工中有临时防护工程不到位，造成了一定量的水土流失。

##### 7.1.3.2建议

（1）对已完成的水土流失防治措施，要加强管护、维修，尤其是植物措施，要认真做好抚育管理，平时应主要调查监测各部位林草生长情况（造林种草质量、存活率、保存率）等，对适应性差成活率不能达标的植被应及时补植，使其尽快发挥防护效益。

（2）对监测工作的结果进行阶段性综合分析与评价，便于随时找出问题，在有可能的情况下，将历次监测资料和结果报送当地水土保持部门，为日后的水土保持工作积累基础资料。

7.2监测工作中的经验与问题

### 7.2.1监测工作中的经验

（1）工程建设时各施工区土石方开挖前应事先选择好土方堆放点，做好排水、截水工作，特别防止外部来水冲刷土方堆放点，可修建临时排水沟和导水设施。

（2）施工开挖后表层本已粗化和有一定植被的地表，经扰动后容易产生流失，堆放的开挖土尽可能堆放在背风坡，必要时采取临时覆盖或洒水，施工完毕后，应立即压实，防止流失。

（3）做好区间土方调配，挖、填方最好一次到位，尽量避免多次搬运。临时堆土应合理堆放，并采用填充土的编制袋在周围砌护挡墙。

（4）施工期间与气象、水文部门建立讯息联系，及时获取灾害性天气预报和水情预报，以便及时采取临时措施和调整作业计划。

### 7.2.2存在问题与建议

根据开发建设项目水土保持监测的要求，要全面准确地反映建设项目的水土流失情况，水土流失量的确定是监测工作的难点。由于施工过程中各种工程变化快，各监测点可供监测的时间较短，现有的传统监测方法有较大的局限，但在现阶段的技术条件下又不得不依托传统的监测方法，探索一套适合于开发建设项目特点的水土流失监测方法势所必然。

植物措施及工程措施的侵蚀强度的监测方法有待进一步研究。

（1）开发建设项目水土保持监测是验证项目水土保持方案、水土保持措施实施情况及效果的根本手段，是水土保持工程验收的基本依据。必须开展水土保持监测才能及时反映建设项目施工过程中的扰动范围、水土流失程度的动态变化及水土保持措施实施的数量和效果，才能检验水土保持方案及措施是否适宜、是否有效，同时为今后开展水土保持编制工作提供有益的经验。

（2）开发建设项目水土保持监测重点在施工期。开发建设项目的建设特点是工程变化速度快、扰动范围变化大，开挖面和施工场地等造成的水土流失主要集中在施工阶段，在工程完工时，施工现场已发生巨大的变化，施工期的流失量必须通过实时监测才能准确统计。而且开发建设项目的水土流失成斑块状分布，受水土流失因子的影响，局部工程土壤侵蚀强度变化较大，如不通过实时监测，将无法全面反映施工期的水土流失情况，过后也无法进行补测，因此，水土流失监测强调实时监测、全程监测。就本项目而言，只能通过对试运行期工程的现状及运行情况进行监测和评价。

（3）准确的反映开发建设项目水土流失状况要从复杂的工程建设内容找出引发水土流失的因子。根据水土流失形态、侵蚀物质组成以及基本相似的水土流失强度归纳出基本地表扰动类型，这些基本类型能够涵盖整个工程的所有建设内容所产生的水土流失种类，取得了较好的监测效果。

（4）利用多种方法检测基本扰动类型侵蚀强度。基本扰动类型侵蚀强度的监测是监测工作的重点和难点，这是统计整个项目水土流失量以及评价工程水土流失程度必不可少的内容。由于本工程施工进度快，扰动情况变化大，监测点布设和观测受到很大的制约，我们采取了及时增补、调整监测点，以适应工程的变化情况。

（5）多方面参与监测工作。为了提高监测质量，邀请有关技术部门、施工单位和现场施工人员进行实地调查，对监测实施过程中遇到的问题进行讨论，保证了监测工作的顺利进行和监测成果的质量。